| 科室 | 产品名称 | 设备 数量 | 审核单价 | 审核总价 | 主要需求或参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影像科 | X射线计算机体层摄影设备CT(128排) | 1 | 860.00 | 860.00 | 1.探测器物理排数：≥128排或双源≥2×64排 2.单圈扫描最大层数：≥256层或双源≥2×128层 3.探测器Z轴总覆盖宽度(等中心处)：≥8cm或双源≥2×3.84cm 4.探测器Z轴单元最小尺寸：≤0.625mm 5.配0.5mmpb防护用品、铅衣架两套 6.配除湿机一台 |
| 影像科 | X射线计算机体层摄影设备CT(64排急诊用) | 1 | 500.00 | 500.00 | 1.探测器排数为≥64排 2.探测器类型：新型探测器 3.探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 4.球管热容量≥7MHu 5.带AI分析、配后处理工作站、对讲、监控系统 6.配0.5mmpb防护用品、铅衣架两套 7.配除湿机一台 |
| 影像科 | 数字化摄影X射线机DR(65kw双板) | 1 | 67.00 | 67.00 | 1.采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，落地式双立柱2.机械结构，非C形臂或U形臂,输出功率≥65KW 3.配0.5mmpb防护用品、铅衣架两套 4.配除湿机一台 |
| 影像科 | ABS药品抢救车 | 21 | 0.30 | 6.30 | 铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管支撑 |
| 影像科 | 高压注射器 | 1 | 15.00 | 15.00 | 参数显示：注射时间、注射剂量、注射速率、注射阶段、间隔时间等,显示远距离操作 |
| 超声科 | 彩色超声诊断系统(含1台心脏版) | 3 | 130.00 | 390.00 | 主要用于腹部、妇产、成人心脏、血管等方面的临床诊断和科研教学工作.配：腹部凸阵探头 血管/小器官线阵探头 线阵探头 心脏相控阵探头 腔内探头.其中:1台全身机、1台妇产机、1台心脏机。 |
| 超声科 | 便携式彩色超声诊断仪 | 2 | 45.00 | 90.00 | 笔记本式全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作，用途：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 |
| 内镜室 | 医用内窥镜图像处理器(含2胃镜1肠镜) | 1 | 120.00 | 120.00 | 具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式，高清视频信号输出分辨率≥1920*1080 |
| 内镜室 | 电子支气管镜系统 | 1 | 25.00 | 25.00 | 配备高清图像处理工作站，显示分辨率≥1920×1080P,画面信号同步输出功能：可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号数据导出功能：可将录像视频、病例图像、图文报告保存到内置存储器 |
| 内镜室 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 5.00 | 5.00 | 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果,可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS,PACS等系统 |
| 内镜室 | 内镜清洗消毒机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 通过高压水流、清洗剂和旋转刷等装置，彻底清除内镜表面及管腔内的污垢、生物膜等污染物,全自动操作流程（预洗、酶洗、消毒、干燥等） |
| 内镜室 | 麻醉机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 主机具备模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享,监测CO2、AG、BIS、O2等监测,标配氧气、空气两气源，可进行非纯氧供气 |
| 内镜室 | 内镜清洗工作站 | 1 | 12.00 | 12.00 | 整套含台面、清洗槽、功能背板、干燥台，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损 |
| 内镜室 | 内镜检查床 | 4 | 0.65 | 2.60 | 平车底座为气压系统，背部起升≥65°，操作简便，可单手操作；整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm，摇把采用双向过盈保护，四叶挡板 |
| 内镜室 | 转运车 | 1 | 0.50 | 0.50 | 车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，阻燃性高，耐腐蚀，韧性强，四角有把手方便护理急救人员操作、四叶挡板 |
| 内镜室 | 储镜柜 | 1 | 2.00 | 2.00 | 双门,可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯控制 |
| 内镜室 | 器械车 | 2 | 0.30 | 0.60 | 优质304不锈钢，表面光滑，具有防震、耐腐蚀、耐摩擦特性 |
| 内镜室 | 测漏器 | 1 | 0.40 | 0.40 | 胃肠镜清洗用 |
| 内镜室 | 制水机 | 2 | 5.00 | 10.00 | 设备用途：用于对各类软式内镜，包括胃镜、肠镜、十二指肠镜、气管镜、超声镜等的清洗；系统产水量：≥500L/h @25℃；产水电导率≤15µs/cm@25℃，符合国家WS507-2016技术规范 |
| 内镜室 | 空气消毒机 | 1 | 2.35 | 2.35 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒 |
| 内镜室 | 高频电刀 | 4 | 4.5-5.8 | 21.90 | 适合手术中对组织的进行切割和凝血使用，切割、电凝、双极电凝 |
| 内镜室 | 上送下排机 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 内镜室 | 除颤仪 | 10 | 3.5-5 | 36.50 | 手动除颤分为同步和异步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J.其中9台除颤监护仪。 |
| 内镜室 | 治疗车 | 1 | 0.07 | 0.07 | 板面及抽屉材料采用不锈钢板材 |
| 内镜室 | 灌注水泵 | 1 | 0.50 | 0.50 | 适用液体:无菌水(生理盐水)1、送水泵：1台，2、脚踏开关：1个 |
| 检验科 | 全自动生化分析仪 | 1 | 80.00 | 80.00 | 1.仪器类型：全自动 2.测试速度：生化恒速1000测试/小时 3.测试原理：比色法、比浊法、离子选 择电极法（可配） 4.分析方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法） 5.试剂模式：支持单/双、三/四试剂测试 6.试剂系统：盘式试剂盘 7.可进行化学发光免疫分析 |
| 检验科 | 血液细胞分析仪 | 1 | 45.00 | 45.00 | 1.供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量； 2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。 3.血常规报告参数≥32个 4.单机检测速度：≥ 80个样本/小时 |
| 检验科 | 凝血分析仪 | 1 | 38.00 | 38.00 | 1 检测原理 可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。 2 测试项目 PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。 3 最大速度 检测速度PT≥400 T/h。 4 综合速度 四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h。 5 检测通道 8个检测通道 |
| 检验科 | 电解质分析仪 | 1 | 9.50 | 9.50 | 1、测量方法：离子选择性电极法 2、适用样品：血清、血浆、全血、尿液。 3、分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+ 4、自动进样：支持自动进样 5、分析速度：50个样本/小时 6、样本量：100μL --150μL |
| 检验科 | 全自动血型分析仪 | 1 | 20.00 | 20.00 | 1、全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读 等实验过程 2、设备用途 a）ABO、Rh（D）血型定型检测；b） ABO、Rh（D）血型抗原检测； c）Rh 血型抗原检测；d）不规则抗体筛查；e）交叉配血等 3、实验载体 微柱凝胶卡 4、试剂位 ≥6 个试剂位、≥2 个稀释液位置 |
| 检验科 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 1 | 25.00 | 25.00 | 1.采用光电比色法和折射法对尿液化学成分及理学项目进行检测， 2.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测； 3. 检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项 4. 吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤1.3ml 5. 检测速度：≥80个测试/小时； |
| 检验科 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1、检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、诺如病毒、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。 2、样本检测速度： ≥60标本/小时。 |
| 检验科 | 酶联免疫分析仪(酶标仪) | 1 | 3.00 | 3.00 | 1、波长范围：≥500-800nm 2、滤光片配置：≥8个滤光片位置 3、吸光度范围：≥0.000―4.000A 4、光通道数：≥4通道光路检测 5、示值稳定性：≤±0.002A或≤0.5%T/10min。 6、示值误差（准确性）：≤±0.005A或±0.2%T。 7、重复性：≤0.2%或≤0.2%T。 8、灵敏度：≥0.01（L/mg）。 9、通道差异：≤0.01A。 |
| 检验科 | 高速冷冻离心机 | 1 | 2.30 | 2.30 | 1.最高转速：≥16000r/min 2.最大离心力：≥21532xg 3.定时范围：1min-99min 4.控温范围：－20℃～+40℃ |
| 检验科 | 高速台式离心机 | 3 | 0.80 | 2.40 | 1.最高转速：≥16000r/min 2.最大离心力：≥16900xg 3.定时范围：1min-99min |
| 检验科 | 生物安全柜 | 4 | 2.50 | 10.00 | 1、使用人数：单人，A2型，30%外排，70%循环 2、风速： 平均下降风速：0.305-0.355m/s； 平均吸入口风速0.505-0.555m/s 3、照明系统：照度不低于800Lx 4、高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.999%，有过滤器失效更换报警 |
| 检验科 | 迷你离心机 | 1 | 0.20 | 0.20 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.最大相对离心力：≥1350×g 3.最大容量：≥8×2.0ml |
| 检验科 | 医用冷藏柜 | 4 | 2.15 | 8.60 | 1、样式：立式，双门结构。 2、有效容积：≥720L。 |
| 检验科 | 医用冷冻柜 | 2 | 1.20 | 2.40 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积（L）：≥260。 |
| 检验科 | 低速离心机 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.最大离心力：≥3630*g 3.定时范围：1min-99min |
| 检验科 | 高压灭菌器 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.容积：≥50L 2.设计压力：0.28Mpa 3.门密封方式：自胀式密封胶圈 |
| 检验科 | 超纯水机 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1、工作时进水水压0.1-0.3Mpa，水温5-45℃， 2、出水水质符和国标GB/T6682-2008 符合一级水要求 3、出水压力：0.1-0.3Mpa 4、产水量（25℃）：150升/小时 |
| 检验科 | 全自动尿液分析仪(普通) | 1 | 8.00 | 8.00 | 1、采用图像传感器检测 2、检测波长数量：≥4个波长 3、测试项目：≥14项 4、测试速度：≥300个样本/小时 5、支持样本架扩展功能 |
| 检验科 | 血沉仪 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.测量方法：定时扫描红外光电检测 2.分析结果：拟合魏氏法血沉值 3.样品位：10个 4.样品量：1.6 ml抗凝血 5.测量范围：0-160mm/H 6.测量时间：20标本/小时 |
| 检验科 | 生物显微镜(低端) | 1 | 0.55 | 0.55 | 用途：可观察普通染色的切片观察。 |
| 检验科 | 生物显微镜(高端带拍照) | 1 | 2.30 | 2.30 | 用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构 |
| 检验科 | 微孔板脱水仪 | 1 | 2.00 | 2.00 | 标准化甩板功能 快速脱水功能：微电脑控制自动加载默认设置 紫外线消毒功能：一键消毒，预防交叉污染； 蜂鸣提示功能：仪器工作运转与停止时会通过声音进行提醒； |
| 检验科 | 水浴箱 | 2 | 0.20 | 0.40 | 1.控温范围：室温+5℃-99℃ 2.三个独立的水槽和对应的控温设备，实现单独控温； 3.全不锈钢内腔体； |
| 检验科 | 微孔板孵育器 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.样本容量：2块微孔板或培养板 2.温度控制：PID数字温控 3.控温范围：Rt+5℃—80℃ 4.控温精度：≤ ± 0.5 ℃ 5.温度均匀性：≤ ± 1.0 ℃ 6.显示精度：0.1℃ |
| 检验科 | 不简断电源UPS(60kva) | 1 | 10.00 | 10.00 | 标称容量KVA（KVA） 60 相 数 三相+N+G 标称电压 380VAC±25% 标称频率 50Hz±5%，60Hz±5% |
| 手术室麻醉科 | LED手术无影灯 | 3 | 5.00 | 15.00 | 子母手术灯，采用医用级LED冷光源，采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处。 |
| 手术室麻醉科 | 麻醉吊塔 | 3 | 2.20 | 6.60 | 气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、废气回收终端1个，220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个 |
| 手术室麻醉科 | 多功能电动手术台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 全电动液压手术床，电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等、配手脚架、腰撑、底座、简易头架 |
| 手术室麻醉科 | 骨科牵引架 | 1 | 4.50 | 4.50 | 由座板，移动小车，牵引架，连接器及相关附件组成。座板可透X线设计，采用手动操作模式。牵引器可万向调节，满足不同方向手术操作要求。会阴反力柱位于左侧或右侧，牵引架配备适配器，可连接各种品牌的电动手术台 |
| 手术室麻醉科 | 电动手术台 | 3 | 5.00 | 15.00 | 手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成 |
| 手术室麻醉科 | 电动综合产床 | 2 | 4.00 | 8.00 | 供妇产科检查、诊断、分娩以及紧急剖腹产手术在内的多功能妇产手术台，床体具备电动移动功能 |
| 手术室麻醉科 | 腔镜吊塔 | 6 | 3.50 | 21.00 | 气体终端5个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个、二氧化碳终端1个。220V/10A国标五插电源插座10个，等电位端子2个，六类网络接口2个，视频接口2个(VGA、HDMI、DVI、BNC可选） |
| 手术室麻醉科 | 桥式吊塔 | 11 | 4.50 | 49.50 | 仪器托盘3层；抽屉1个。气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个，双关节输液组合架1个 |
| 手术室麻醉科 | 腹腔镜 | 1 | 105.00 | 105.00 | 输出分辨率≥1080P，扫描方式逐行扫描、监视器尺寸：≥31.5英寸，最大气腹压力≥30mmHg，压力控制范围1-30mmHg，调节精度1mmHg，配器械一套、基础包各一套、包布 |
| 手术室麻醉科 | 宫腔镜 | 1 | 65.00 | 65.00 | 用于子宫腔内疾病的诊断和治疗，具有直观、精准的特点，超高清摄像机、超高清监视器、LED光源、专用台车 |
| 手术室麻醉科 | 超声刀系统 | 1 | 25.00 | 25.00 | 可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警 |
| 手术室麻醉科 | 急救和转运呼吸机 | 1 | 18.00 | 18.00 | 电动电控，无创通气模式和氧疗模式,适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 |
| 手术室麻醉科 | 多参数监护仪(BIS+肌松) | 6 | 9.50 | 57.00 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，配BIS+肌松模块 |
| 手术室麻醉科 | 医用控温毯 | 3 | 3.50 | 10.50 | 广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧。 |
| 手术室麻醉科 | 多参数监护系统 | 20 | 0.75 | 15.00 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者 |
| 手术室麻醉科 | 手术交换车 | 1 | 1.20 | 1.20 | 主体框架采用优质铝材车面及护栏，吹塑一次成型操纵部件，用优质碳钢，静电喷涂，美观耐用 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢双臂托盘架 | 6 | 0.08 | 0.50 | 整体托盘架由SUS#201，Φ32mm，Φ25mm不锈钢管加工，焊接打磨而成 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢四层货架 | 14 | 0.18 | 2.52 | 不锈钢材质，4 层 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢治疗车 | 43 | 0.07 | 3.01 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。台面由优质不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢器械车 | 30 | 0.07 | 2.10 | 优质304不锈钢，表面光滑，具有防震、耐腐蚀、耐摩擦特性 |
| 手术室麻醉科 | 麻醉机(带麻醉气体) | 4 | 18.00 | 72.00 | 主机机身具备模块插槽，支持模块同时使用,监测CO2、AG、BIS、O2等,配麻醉气体模块 |
| 手术室麻醉科 | 医用冷藏箱 | 1 | 1.96 | 1.96 | 电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选 |
| 手术室麻醉科 | 医用麻醉车 | 1 | 0.36 | 0.36 | 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀 |
| 手术室麻醉科 | 注射泵(双通道) | 6 | 0.95 | 5.70 | 1. 整机使用期限≥10年 2. 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 3. 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% 4. 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h 5. 快进速度范围：0.01-2000ml/h |
| 手术室麻醉科 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 4.00 | 4.00 | 显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转 |
| 手术室麻醉科 | 喉镜 | 4 | 2.00 | 8.00 | 显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转 |
| 手术室麻醉科 | ABS麻醉车 | 1 | 0.40 | 0.40 | 整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，四柱塑钢三角柱承重。 台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。配不锈钢护栏，物品不易滑落；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢治疗车(大) | 1 | 0.16 | 0.16 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。台面由优质不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢治疗车(中) | 1 | 0.10 | 0.10 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。台面由优质不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢治疗车(小) | 1 | 0.07 | 0.07 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。台面由优质不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 手术室麻醉科 | 骨科器械 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 手术室麻醉科 | 产科器械 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 手术室麻醉科 | 普外器械 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
| 手术室麻醉科 | 精麻药品柜 | 1 | 0.30 | 0.30 | 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；座面采用优质不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈 |
| 手术室麻醉科 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 88.00 | 88.00 | 1 总体要求 平板 C 形臂，适用于骨伤诊疗、手术进行X射线透视及摄影诊断需求。 2 设备工作条件 2.1 电源要求：220V@10A。 3 高压发生器 3.1 一体化射线源及高压发生组件 3.2 标称功率 ≥5kW 3.3 发生器频率 ≥30kHz 4.1 红外线外定位 4.2 配工作站一套 |
| 手术室麻醉科 | 下肢骨科包、上肢骨科包、骨科普通包、基础通用包 | 1 | 2.00 | 2.00 | 详见工作表“器械包内器械品种与数量” |
| 手术室麻醉科 | 不锈钢医用诊查床 | 15 | 0.06 | 0.90 | 材质：冷轧钢板 |
| 中医康复科 | 电子针疗仪 | 20 | 0.13 | 2.60 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、输出脉冲路线：不小于4路输出 3、输出脉冲频率：连续波：频率1~100HZ连续可调。 4、断续波：续波频率1~100HZ连续可调，断波时间5秒钟，续波时间15秒 疏密波：疏波频率是密波频率的1/5密波频率5~100HZ可调，疏波时间为5秒钟，密波时间为10秒 5、电流的限制：≤50mA 直流分量：0 6、输出脉冲宽度：≥200us |
| 中医康复科 | 熏蒸治疗机 | 2 | 2.00 | 4.00 | 1.定时时间：1-99min任意可调 2.双路输出中药蒸汽。 |
| 中医康复科 | 理疗床(带洞) | 10 | 0.30 | 2.95 | 1、结构型式：床面、床架、垫子 2、材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 3、床面高度cm：≥65 4、额定载荷：≥135.0kg |
| 中医康复科 | 中医体质辨识仪 | 3 | 2.00 | 6.00 | 体质辨识、老年人中医健康管理、高血压中医健康管理、II型糖尿病患者中医健康管理、0-12个月婴儿健康管理、1-3岁幼儿健康管理、4-6岁学龄前儿童健康管理、7-14岁健康管理、孕产妇健康管理 |
| 中医康复科 | 十功能自动煎药机 | 3 | 3.50 | 10.50 | 煎药容积：≥20000m1 额定功率：≥2.1kw |
| 中医康复科 | 中药汤剂包装机 | 3 | 1.28 | 3.84 | 数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断等功能 箱体优质不锈钢制造，药液锅体采用特种玻璃。 特有的自动检错功能、无水自动停机功能、包装袋50-300ml容量可调。 可任意设置。 |
| 中医康复科 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 2 | 0.70 | 1.40 | 1、彩色触摸屏加选择编码器显示操作。 2、具有两组针插式电极输出。 3、时间设定：时间范围为0～99min可调，单步长1min。 4、定时提醒：定时时间到后有声音提示功能。 5、输出波形：每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 |
| 中医康复科 | 艾灸悬灸架(带排烟系统) | 5 | 0.80 | 4.00 | 1、具有4重过滤净化 2、具有智能数显 3、噪音不超过65db 4、金属艾灸支架稳定牢固 |
| 中医康复科 | 背力计(电子显示) | 1 | 0.30 | 0.30 | 1、测量范围：0～400kg 2、分度值：1kg 3、示值误差：≤1/400F.S 4、功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机 |
| 中医康复科 | 握力计(机械) | 2 | 0.10 | 0.20 | 1、测力范围：0~1000牛顿（0~100公斤） 2、刻 度 值：10牛顿（N）（1公斤） 3、精 度：±3% 4、指针显示，用于测试、训练手指抓握力 |
| 中医康复科 | 简易上肢功能评估器 | 2 | 0.06 | 0.11 | 1、配备检测工具一套， 2、对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 |
| 中医康复科 | PT训练床 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1、结构型式：床面、床架、垫子 2、材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 3、参考床面尺寸（长×宽）cm：190×121（±5%） |
| 中医康复科 | 双轮助行器(可调) | 2 | 0.20 | 0.40 | 1、扶手宽度（cm）：不小于44 2、额定承载质量（kg）：不小于135 3、支脚高度调节范围 |
| 中医康复科 | 股四头肌训练椅 | 1 | 0.30 | 0.30 | 1、结构型式： 椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 2、材质：静电喷塑架、镀铬件 3、座垫高度（cm）：64（±5%） 4、座面宽度（cm）：53（±5%） 5、升降支架调节范围（cm）：0～10 6、小腿垫调节范围（cm）：0～25 7、助小腿支架摆动角度：≤110° 8、力手柄调节范围（cm）：0～28 9、座位额定载荷（kg）：≥135 10、座位垫水平放置时额定载荷（kg）：≥55 11、配重块质量（kg）：2kg/块 12、配重块数量：4块 |
| 中医康复科 | 站立架(双人站立架) | 2 | 0.12 | 0.24 | 1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 2、材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 3、肘部垫宽度（mm）：≥50 4、肘部垫额定承载质量（kg）：≥80 5、臀部垫和绑带额定承载质量（kg）：≥135 |
| 中医康复科 | 滚筒 | 2 | 0.10 | 0.20 | 1、φ25×80cm（±5%），额定载荷不小于80kg。 2、材质：人造革 3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能 |
| 中医康复科 | 八件组合(上肢训练) | 1 | 0.90 | 0.90 | 1、组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器-1、滑轮吊环训练器-2。 2、用于锻炼和提高上肢肌力 |
| 中医康复科 | 平行杠及附件 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 2、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯 3、杠杆直径（cm）：Φ3.5（±5%） 4、杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118 5、高度调节范围（cm）：75～104.5 6、额定载荷（kg）：≥ 135 7、矫正板坡度： 15°（±5%） |
| 中医康复科 | 体操棒与抛接球 | 2 | 0.15 | 0.30 | 1、结构型式：体操棒、抛接球、木架 2、材质：木制 3、体操棒规格（cm）： Φ3×100（±5%） 4、体操棒数量：4个 5、抛接球直径（cm）： 20（±5%） 6、抛接球数量：3个 |
| 中医康复科 | 系列砂袋(绑式) | 2 | 0.10 | 0.20 | 1、沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。 |
| 中医康复科 | 系列哑铃(喷塑钢架) | 2 | 0.16 | 0.32 | 1、结构型式：哑铃、哑铃架 2、材质：静电喷塑架、钢 3、哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个 |
| 中医康复科 | 电动起立床 | 3 | 0.80 | 2.40 | 1、床面最低高度 510mm（尺寸±50mm）， 2、安全工作载荷： ≥170kg。 3、床面可调节角度范围 ：0～85° 4、电动直立床配置： 由脚踏板、绑带、扶手板、床面、床升降架、床架、控制器、升降脚轮。 |
| 中医康复科 | 上下肢智能运动康复训练系统 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.1用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。 1.2设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 |
| 中医康复科 | 热敏灸治疗仪. | 2 | 0.20 | 0.40 | 1、控制面板操作参数 2、单路输出 3、可开展热敏灸技术功能 4、具备球面聚焦红外输出治疗头 5、设备具备温度调节为高、中、低三档 |
| 中医康复科 | 训练用扶梯(两面) | 1 | 0.40 | 0.40 | 1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2、结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 3、扶手杠调节范围（cm）：0-25 4、扶手杠侧向额定载荷（kg）：≥70 5、梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝，深28cm（±5%） 6、阶梯额定载荷（kg）： ≥135 |
| 中医康复科 | OT组合训练车 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1、操作面板调节范围：46cm～81cm 2、材质：板材为环保免漆多层板，厚度18mm； 3、组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 |
| 中医康复科 | 液压踏步器 | 2 | 0.20 | 0.40 | 1、结构型式：电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架； 2、材质：主架优质型钢表面喷塑，海绵扶手套； 3、额定负载不小于135kg， 4、油缸阻力可调 |
| 中医康复科 | 脸部熏蒸仪 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1、预热及治疗功率1、2、3、4档可调 2、预热设定温度为40℃～90℃ 3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 4、治疗时间1-35分钟可调 |
| 中医康复科 | 艾灸悬灸架 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1、具有细密滤网，隔灰不隔热，方便操作 2、支臂可自由调节 |
| 中医康复科 | 中药熏蒸仪 | 2 | 2.00 | 4.00 | 1.定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h 2.双路输出中药蒸汽，既可为一个患者提供两个部位治疗，也可同时治疗两个患者，互不影响 |
| 中医康复科 | 特定电磁波治疗仪 | 12 | 0.16 | 1.92 | 1、采用特定的电磁波谱技术，能够直接作用于人体组织，促进血液循环，加速新陈代谢，有效缓解疼痛、消肿止痛。 |
| 中医康复科 | 中药粉碎机 | 2 | 0.45 | 0.90 | 采用分级式粉碎原理，内外两道粉碎腔的结构，粉碎细粉合二为一。 与物料接触部位采用304级不锈钢制造。 |
| 中医康复科 | 短波治疗仪 | 1 | 0.30 | 0.30 | 1、工作频率：主频为 27.12 MHz ± 1.35 MHz 2、最大输出功率：200W±20％ 3、输出波形：连续波 4、治疗时间：10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟可调，误差不大于±1%，达到预设时间后自动停止输出 |
| 中医康复科 | 电动牵引装置 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1、内置不少于8种牵引模式； 2、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 3、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s |
| 中医康复科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1、台式单通道。 2、触摸显示屏，一键飞梭调节参数。 2、单通道治疗；冲击模式：有单次、连续两种。 |
| 中医康复科 | 物理加压控温仪 | 1 | 0.60 | 0.60 | 应用范围：可用于关节镜手术、骨创伤、急性软组织损伤、关节炎及关节术后的早期和急性软组织疼痛的康复治疗，同时对临床处理后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显效果 |
| 中医康复科 | 超声波治疗仪 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1、彩色液晶显示加一键飞梭操作。 2、仪器配有一个手持移动式1MHz探头。 3、额定输出功率：5W±20%。 4、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。 |
| 中医康复科 | 肘关节康复器(CPM) | 1 | 0.80 | 0.80 | 1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成。 2、角度范围及误差：0～135°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。 3、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调。 4、最大角速度：≤10°/s 5、痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为100N、75N、50N，误差范围为±20%。 |
| 中医康复科 | 电脑中频治疗仪 | 7 | 0.50 | 3.50 | 1、输出通道：双通道配置；两路可独立控制，同时治疗两位患者/或者两个部位；亦可组合使用，形成1组平面干扰治疗。 2、操控方式：数码管+按键 |
| 中医康复科 | 脑电仿生电刺激仪 | 3 | 1.20 | 3.60 | 1、柜式机型，液晶显示屏显示加一键飞梭操作。 2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 3、主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。 4、主极基本频率： 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。 辅极基本频率：4000Hz。 5、输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p， 开路主极和辅极的电压≤200Vp-p。 |
| 中医康复科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1、手持式 2、脉冲频率：治疗仪脉冲频率范围为2Hz-100Hz，误差为±10%。 3、脉冲宽度：治疗仪脉冲宽度为50μs-450μs，误差为±10%。 4、输出幅度：① 治疗仪输出幅度值调节应连续均匀，或以每个增量不大于1mA或1V的变化离散的增加，最小输出不大于最大输出的2%；②治疗仪额定负载为500Ω时，最大输出幅度不大于25V。 |
| 中医康复科 | 肢体康复器 | 3 | 0.30 | 0.90 | 1、材质：静电喷塑架、不锈钢、橡胶踏板、橡胶脚垫 2、用途：改善四肢关节活动范围和协调功能活动。阻力可调 |
| 中医康复科 | 全胸振荡排痰仪 | 2 | 3.00 | 6.00 | 1、适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。适用人群：成人和儿童。 2、主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成。 3、机型：柜式机。 4、成人，儿童一体机 |
| 中医康复科 | 低频体外膈肌起搏器 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、40 Hz、、50Hz可选择 2.起搏次数：5-15次/分钟可选择 3.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； 4.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5-120min，可选择，有倒计时功能； |
| 中医康复科 | 空气波压力治疗仪 | 8 | 1.0-2.6 | 11.20 | 1、便携式机型，可同时使用两个气囊； 2、旋扭操作，操作简便； 3、时间设定连续运行或设定功能时间范围0～30min；步长1 min； 4、治疗模式：由远端到近端的逐个渐进充气模式； 5、压强指示：治疗仪具有压强指示 |
| 中医康复科 | DMS深层肌肉刺激仪 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1、手持式全金属材质治疗器 2、三种治疗头 3、治疗头振动频率为60Hz，即3600次/分钟； 4、治疗头振幅6mm，误差≤±1mm； |
| 中医康复科 | 轮椅 | 22 | 0.12 | 2.64 | 1、轮椅扶手可开合 2、轮椅主要为铝合金材质 3、具有加厚坐垫 4、最大载重不低于70kg |
| 中医康复科 | 便携式按摩椅 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1五大治疗模式：循环、骨盆运动、扭腰、塑臀、提臀； 2靠背角度可调节； 3座椅高度调节：具有升降调节把手，可调节座椅高度； |
| 中医康复科 | 天轨系统 | 1 | 19.85 | 19.85 | 1、主机结构紧凑，重量<8.5KG； 2、电动位移：电动移位是通过安装于楼顶或房顶的特制轨道，主机吊架配上吊带可保护辅助患者前行或后退、上升或下降的功能； |
| 中医康复科 | 下肢机器人 | 1 | 98.00 | 98.00 | 1、操作平台：搭载Win10或以上的系统的不小于23寸主机电脑，搭配双显示屏显示（竖屏+横屏）： 2、人机界面：双屏显示界面，竖屏显示界面搭配无线键鼠标供治疗师操作，横屏在前方显示供患者进行情景互动训练； 3、虚拟场景训练：虚拟步行训练场景，可进行沉浸式训练；增加治疗趣味性； 4、步行训练方式：模拟人体步行步态、真实步行曲线，并显示实时步态曲线； |
| 中医康复科 | 训练用球/Bobath球 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1、规格（cm）：Φ65（±5%）， 2、质量：1.8kg（±5%） |
| 中医康复科 | 腿部蹬踏训练器 | 1 | 0.60 | 0.60 | 1、承重：≥150KG 2、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm |
| 中医康复科 | 腿部屈伸训练器 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1、承重：≥150kg 2、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm 3、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用72*72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节； |
| 中医康复科 | 功率踏车 | 1 | 4.00 | 4.00 | 1、惯性轮：内磁； 2、座椅：舒适座椅（前后可调） 3、阻力微调：电动调节24段 4、脉搏：手握心率 5、显示功能：时间、速度、距离、心率、卡路里" 6、最大承重：不小于150kg |
| 中医康复科 | 助行架 | 2 | 0.04 | 0.08 | 1、框式扭动式助行架，适合1.55—1.80m人群使用 2、助行架主架采用高强度材料 |
| 中医康复科 | 悬吊系统 | 1 | 8.00 | 8.00 | 1、悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，结合悬吊架上2个悬吊点，共计14个 3、每个悬吊器自带2条悬吊绳，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重250KG；自带一条移控制绳 4、标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，单绳6条，最大承重30KG； |
| 中医康复科 | 多体位治疗床(六段可调) | 1 | 3.00 | 3.00 | 1、产品结构：折数：4；段数：6； 2、额定电压：220V，频率：50Hz； 3、治疗床升降范围：450-800mm；头部段位扶手升降高度：160mm； 4、床体安全工作载荷：不低于1700N； |
| 中医康复科 | PT凳 | 8 | 0.07 | 0.56 | 1、结构型式：主架、凳面； 2、材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合； 3、带液压油缸，360°旋转； 4、额定承载：≥2000N； |
| 中医康复科 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 0.30 | 0.30 | 1、输出功率：50W 允许偏差±20%。 2、工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。 3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4、使用电源：～220V， 50Hz。额定输入功率280VA。 5、工作制：连续工作4h。 6、环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80%。 |
| 中医康复科 | 动态干扰电治疗仪 | 1 | 9.50 | 9.50 | 1、柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。 2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。 3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。 4、输出电流：≤50mA。 |
| 中医康复科 | 神经肌肉电刺激治疗仪 | 6 | 0.80 | 4.80 | 1、彩色触摸屏加旋转编码器显示操作。 2、仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。 3、时间设定功能：时间范围为0～99min可调，单步长为1min。 4、电极治疗输出参数： |
| 中医康复科 | 磁振热治疗仪(四通道) | 2 | 4.00 | 8.00 | 1、四通道机型，配四种适用不同部位的治疗导子； 2、彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0～38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； |
| 中医康复科 | 经颅直流电治疗仪 | 1 | 20.00 | 20.00 | 1、输出方式：独立输出组合，主机2通道输出+2台移动端便携设备，可同时支持4名患者独立治疗，互不干扰，支持后期拓展增配，增配数量不受限制。 2、接触质量：具有阻抗检测功能，检测范围0～100kΩ，可实时显示阻抗质量 3、参数设定：内置专家级治疗方案，也可根据临床与科研需求设置病症、治疗模式、治疗时间、刺激时间、暂停时间、脉冲频率、刺激强度、阴极部位、阳极部位等 |
| 中医康复科 | 上肢机器人 | 1 | 40.00 | 40.00 | 1、软件系统应包括病历管理、导航栏、病历信息、上肢评估、评估报告、训练方案、训练场景、训练报告、结局管理、设置和关于我们等功能。 2、具备用户资料建档功能，包含患者姓名、性别、年龄、教育情况、患侧、利手、就诊类型、责任治疗师、临床诊断、训练时间、评估和训练记录等。 3、可实现关节活动范围的评估，并自动生成评估报告，包括肩关节前屈、肩关节外展、肩关节内收、肘关节屈曲、桡尺关节旋前旋后、握力动作的关节活动范围评估。并可查看历史评估报告，以及导出该患者的历史评估报告表格文档。 |
| 中医康复科 | OT训练桌 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板 4、桌面升架范围mm：620～870 5、手柄转动力距N：≥50 6、桌面额定载荷kg：≥50 |
| 中医康复科 | OT组合训练套装 | 1 | 2.50 | 2.50 | 1、沙磨板厚度（cm）：≥0.5 2、沙磨板角度调节范围：0～50° |
| 中医康复科 | 言语认知能力测试与训练系统 | 1 | 11.00 | 11.00 | 1、产品组成：由硬件和专用软件组成。 2、仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统，配有便携式密码狗。 3、系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明； |
| 中医康复科 | 言语训练卡片 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1、内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。 2、用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 |
| 急诊科 | 有创无创高流量多功能呼吸机 | 3 | 15.00 | 45.00 | 电动电控呼吸机适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面，具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度 |
| 急诊科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2 | 4.90 | 9.80 | 1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 |
| 急诊科 | 振动排痰机 | 2 | 1.60 | 3.20 | 一、适用范围：适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸 道分泌物。 二、结构及组成：由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管、血氧探头（含血氧测量模块）组成。 |
| 急诊科 | 胰岛素泵 | 2 | 2.00 | 4.00 | 储药器容量≥2mL 使用温度≥5-40℃（41-104℉） 使用湿度≥10-93%（不冷凝） |
| 急诊科 | 多道心电图机 | 7 | 2.4-2.98 | 18.56 | 1.12导心电波形 2.起搏器采样率≥16000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率≥1uV； 5.模数转换≥24位； |
| 急诊科 | 脑电图机 | 1 | 18.00 | 18.00 | 1）放大器：≥24通道放大器； 2）血氧夹：同步检测血氧饱和度SpO2、脉率PR； 3）高清视频组件：可通过软件控制摄像头旋转，调节焦距，缩放局部画面； 4）闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激； 5）采样率：≥100-10000Hz； |
| 急诊科 | 关节康复器(上肢) | 1 | 1.40 | 1.40 | 1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成。 2、角度范围及误差：0～135°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。 3、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调。 4、最大角速度：≤10°/s |
| 急诊科 | 关节康复器(下肢) | 1 | 1.30 | 1.30 | 1、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成。 2、角度范围及误差：0～130°，膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～80°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为0～55°。角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%。 3、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调。 4、最大角速度：≤10°/s。 |
| 急诊科 | 多功能牵引床 | 2 | 3.60 | 7.20 | 1、功能：背部倾斜70°（±5°），腿部升降40°±5°，腿部可分开升降，床尾倾斜：12º±2º，静态负荷≥250kg 2、床头床尾板：采用优质ABS强化塑胶一次注塑成型，中间为美化版，顶板不锈钢圆管加固，方便握持，床头尾板内部四周有不锈钢管加固处理。 |
| 急诊科 | 骨科手术动力系统 | 1 | 45.00 | 45.00 | 1.1 彩色液晶屏； 1.2 故障自诊断和自保护技术，； 1.3 BF型电气安全设计和宽电压电源设计； 1.4 驱动所有锯机头、钻夹头等功能部件。大功率动力和高速动力双输出接口； 1.5 微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置； 1.6 可满足脑外手术需求 1.7 配骨科空心钻2把 |
| 五官科 | 电脑验光仪 | 1 | 3.96 | 3.96 | 顶点距离：不少于0.0mm，12.00mm，13.5mm，15.00mm 球镜度：≥-20.00D~+20.00D 柱镜度：≥0.00D~+10.00D 轴位：≥ 1°~180°（每步1°） 模式和显示：REF/KER/R&K/CLBC/IOL/ILM/Z-MAP/球差和慧差/瞳孔SIZE 测量： 手动和自动 |
| 五官科 | 非接触式眼压计 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1.测量方式：非接触测量； 2.测量范围：1-60mmHg； 3.量程设置：两种以上量程； 4.工作距离：≥11mm； 5.机头运动行程：≥X：±43mm，Y：±22mm，Z：±12mm； 6.下颚托升降范围：≥54mm； 7.拥有能够小范围自动找眼算法。 |
| 五官科 | 裂隙灯 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1、光学设计类型：夹角体视式 2、照明方式：上光源照明 3、显微镜总倍率：10X或16X 4、裂隙宽度：0～14（mm）连续可调 5、裂隙高度：1～14（mm）连续可调 6、瞳距最小调节范围：55mm-75mm 7、裂隙角度：0°～ 180°连续可调 8、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 9、裂隙前倾：5°、10°、15°、20° |
| 五官科 | 牙科X射线机 | 1 | 45.00 | 45.00 | 1.1成像模式CT、全景、正位/侧位 1.2成像视野CT≥15x10cm 1.3扫描时间≤40s 1.4快速重建时间≤15s |
| 五官科 | 口腔综合治疗台 | 3 | 3.50 | 10.50 | 1：环境温度10℃—40℃ 2：相对湿度 30% - 80% 3：供气压力范围 0.55—0.75Mpa， 流量>50L/min 4：水源水压范围 0.25—0.6Mpa， 流量>10L/min 5：感应开关，无级调光 6.配套空压机、负压吸引、内部消毒、人体工学椅、口腔内镜 |
| 五官科 | 根管治疗仪 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.1 一体式6：1减速手机，弯机头可360度旋转。 1.2 转速调节范围100-1000rpm，通用所有流行的机用镍钛锉系统 1.3 扭矩调节范围0.5-3.5N.cm，转矩校准，设置清除，恢复出厂设置功能 |
| 五官科 | 牙椅 | 3 | 1.00 | 3.00 | 1：环境温度10℃—40℃ 2：相对湿度 30% - 80% 3：供气压力范围 0.55—0.75Mpa， 流量>50L/min 4：水源水压范围 0.25—0.6Mpa， 流量>10L/min 5：LED感应灯，感应开关，无级调光，黄白光模式 6：照明强度8000~32000 LUX |
| 五官科 | 牙科手机清洗注油机 | 1 | 0.27 | 0.27 | 1.注油手机数量：3 2.工作气源Mpa：0.3-0.6 3.电源V/Hz 220/50 4. 气体消耗：≥60L/Min 5. 槽腔容量：≥350ml |
| 五官科 | 超声洁牙机 | 4 | 0.15 | 0.60 | 无线脚踏开关 接收频率：2.4G-2.5G 尖端主振动偏移：最小值，1 μm，偏差-50% 最大值，100 μm，偏差+50% 半偏移力：最小值，0.1 N，偏差-50% 最大值，5 N，偏差+50% 尖端振动频率：18 kHz～45 kHz； 尖端输出功率：3 W～20 W |
| 五官科 | 医用超声波清洗器 | 1 | 0.22 | 0.22 | 1、数显设定超声清洗时间 2、工作时间倒计时显示 3、≥1-600min总工作时间设定 4、配有专用不锈钢网篮、降音盖 5、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 6、仪器的操作程序采用单片机软件 7、工作参数断电记忆功能 |
| 五官科 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.设计压力：0.28Mpa 3.开关门方式：手动平移式密封门 4.门密封方式：自胀式密封胶圈 5.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 6.注水排水方式：自动注水、自动排水 |
| 五官科 | 喷砂牙周治疗仪 | 1 | 3.50 | 3.50 | 1、主机输入：≥25V~，50Hz 1.3A 2、输入功率：≥35 VA |
| 五官科 | 医用内窥镜图像处理器 | 1 | 20.00 | 20.00 | 1、内窥镜系统 1.1、图像传感器类型：CMOS传感器。 1.2、摄像头分辨率：≥1920×1080。 1.3、功能按键：白平衡，冻结，录像，拍照、亮度。 1.4、存储设备：U盘或移动硬盘。 1.5、接口：SDI、CVBS、DVI、HDMI、USB。 1.6、配五官科器械一批 |
| 五官科 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 1.超静音正负压一体泵：正压值 0MPa～0.3MPa 可调；正压工作范围0.05Mpa～0.15Mpa，正压流量≥5mL/min。 2.排污系统：监测污液.污物瓶2500ml与500ml。 3.喷雾枪功能：2直1弯，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度， 正压工作范围0.1MPa～0.15MPa，最大值不超过0.5MPa。 |
| 五官科 | 新生儿听力筛查仪 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.测试手段：采用耳声发射技术 2.按键：触屏按键 3.患者安全：符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40：内部供电，BF型，电磁兼容标准：YY0505-2012 |
| 五官科 | 视力灯箱 | 4 | 0.10 | 0.40 | 1）光源响应速度快，无频闪，无眩光；； 2）绿色环保：无紫外线，红外线和汞污染，降低二氧化碳排放 3）超长寿命：使用寿命30000小时以上 4）光线绝对均匀、柔和、无暗点； 6）采用坐式支架/落地式支架固定 |
| 五官科 | 90D前置镜 | 1 | 0.45 | 0.45 | 光学参数 - 视野：静态视角≥94° - 放大率：影像放大≥0.75倍 - 有效孔径：≥20mm。 物理参数 - 工作距离：≥5mm。 - 镀膜：抗反射镀膜。 |
| 五官科 | 房角镜 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.影像大小：≥1.5X 2.观察视野：≥62° 3.激光放大：≥0.67X 4.材质：全玻璃材质 |
| 五官科 | 三面镜 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.影像大小：≥1.0X 2.观察视野：62°或66°或76° 3.激光放大：≥1.0X 4.材质：全玻璃材质，经久耐用带凸缘，可用于激光诊疗 |
| 五官科 | 眼前段照相系统 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.光学系统：采用≥5种放大倍率伽利略式光学系统。 2.成像系统：配备高清单反相机作为成像单元。 3.照明系统：具有同步闪光照明系统。 4.图像处理：配备强大的图像分析处理及管理软件。 5.打印功能：配备专业彩色图像喷墨打印机，可快速打印检查结果。 |
| 五官科 | 开睑器 | 5 | 0.03 | 0.15 | 1.开睑器由头部和柄部组成，头端圆钝，采用不锈钢或钛合金材料制成 2.开睑角度能在一定范围内灵活调节，以满足手术中对眼睑撑开程度的要求。 3.重量较为轻便。 |
| 五官科 | 眼睑拉钩 | 5 | 0.01 | 0.05 | 1.眼睑拉钩通常由头部和杆部组成，头部带钩头。 2.采用不锈钢材料制成。 |
| 五官科 | 睫毛镊 | 5 | 0.01 | 0.05 | 1.采用不锈钢或钛合金等材质制成，以保证其强度和耐用性。 2.尺寸方面，整体长度在10 - 15厘米，方便手持操作。 3.重量轻，使用起来不会对手部造成过多负担。 4.咬合度紧密，能够轻松夹取睫毛，且不会出现夹不紧或夹断睫毛的情况。 |
| 五官科 | 泪点扩张器 | 5 | 0.01 | 0.05 | 1.泪点扩张器由高质量的医用不锈钢制成。 2.扩张器头端为不同长度的锥形，以适应不同患者的泪点扩张需求。 |
| 五官科 | 尖刀柄 | 5 | 0.01 | 0.05 | 材质：采用优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性，能够承受一定的压力和扭力，不易变形或损坏。 |
| 五官科 | 睑板腺囊肿镊 | 5 | 0.00 | 0.02 | 材质：采用不锈钢材料，具有良好的耐腐蚀性能，经消毒灭菌后可重复使用。 结构：尾部叠合的叶片组成，头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。 |
| 急诊科 | 洗胃机 | 2 | 0.50 | 0.99 | 采用微电脑控制，全中文液晶显示 |
| 急诊科 | 电动吸引器 | 2 | 0.15 | 0.30 | 适用于各医院医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。 |
| 急诊科 | 心肺复苏器 | 1 | 7.00 | 7.00 | 1.按压频率：100次/分钟、120次/分钟。 2.按压深度：可调 3.按压通气比：30：2、15：2 4.电控，无需气源。 |
| 急诊科 | 简易呼吸器 | 14 | 0.05-0.06 | 0.74 | 成人、小儿、婴儿三种规格 |
| 急诊科 | 不锈钢清创车 | 2 | 0.22 | 0.44 | 采用优质201#不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀 |
| 急诊科 | ABS治疗车 | 3 | 0.09 | 0.27 | 主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管，承重力强 |
| 急诊科 | 医用转移车 | 2 | 0.56 | 1.12 | 采用优质不锈钢管加工而成，管壁厚度均达到≥1.0mm |
| 急诊科 | 普通救护车 | 2 | 23.00 | 46.00 |  |
| 急诊科 | 负压救护车 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| 急诊科 | 排痰仪 | 1 | 3.00 | 3.00 | 运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗。适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流 |
| 急诊科 | 血气分析仪 | 1 | 9.00 | 9.00 | 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu |
| 急诊科 | 气压治疗仪 | 1 | 2.70 | 2.70 | 治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用 |
| 急诊科 | 医用等离子体空气消毒器 | 3 | 0.50 | 1.50 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； |
| 急诊科 | 婴儿培养箱 | 1 | 5.00 | 5.00 | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； |
| 急诊科 | 新生儿监护仪 | 1 | 1.50 | 1.50 | 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12电极心电监测 |
| 急诊科 | 清创包 | 10 | 0.00 | 0.01 | 组成部分：由一次性使用医用镊、医用纱布块、脱脂棉球或酒精棉球、碘伏棉球、一次性使用医用橡胶检查手套或一次性使用薄膜（PE）卫生手套组成。 |
| 急诊科 | 腹腔穿刺包 | 5 | 0.00 | 0.02 | 组成部分：由腹腔穿刺针、镊子、试管、试管塞、试管架（带3孔）、橡胶医用手套、方块纱布片、棉签、棉球、自粘伤口敷料、孔巾等组成。 |
| 急诊科 | 胸腔穿刺包 | 5 | 0.00 | 0.02 | 组成部分：由胸穿针、注射针、注射器、手套、护创膏、纱布、棉签、镊子、中单、孔巾、试管及试管塞、试管架、胶管和导管夹等组成。 |
| 急诊科 | 清创缝合包 | 30 | 0.00 | 0.03 | 组成部分：由一次性使用医用镊、医用纱布块、脱脂棉球或酒精棉球或碘伏棉球、医用缝合针、非吸收性外科缝线、一次性使用医用橡胶检查手套或一次性使用薄膜（PE）卫生手套组成。 |
| 妇产科 | 妇科检查床 | 2 | 0.05 | 0.10 | 1、选用优质不锈钢板和圆管，经高频焊接而成，背部腿部可调节角度，背部有6档，腿部5档可调，手动调节方式 ，满足手术中所需体位， 两个搁脚托架，采用人体工学设计，可旋转，可升降，全方位贴合人体腿型，调整病人体位，椅子下有一块活动搁物板； 2、外表紧固件采用不锈钢标准件，耐磨抗腐性能更强。 |
| 妇产科 | 产科检查床 | 2 | 0.05 | 0.10 | 1、选用优质不锈钢板和圆管，经高频焊接而成，背部腿部可调节角度，背部有6档，腿部5档可调，手动调节方式 ，满足手术中所需体位， 两个搁脚托架，采用人体工学设计，可旋转，可升降，全方位贴合人体腿型； 2、座椅面开设有方形收集用槽，可接收手术过程中产生的物体 3、外表紧固件采用不锈钢标准件。 |
| 妇产科 | 多普勒胎心监测仪 | 2 | 0.05 | 0.10 | 1.手持式紧凑设计； 2.高亮度屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.超声工作频率：标配3MHz±1% 4.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 5.探头与主机分体设计，探头可更换 6.超声输出强度：Iob≤20mW/cm2； |
| 妇产科 | 电子阴道镜 | 1 | 5.00 | 5.00 | 1.阴道镜镜头参数 1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出HD 720P信号。 1.2.成像系统水平分辨率≥700TVL。 |
| 妇产科 | 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统 | 1 | 25.00 | 25.00 | 适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。 1、宽频凸阵妇科术中探头 1.1 探头曲率半径： R13 。 1.2 分辨率：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。 1.3 配人流负压吸引器一台 |
| 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 4.40 | 4.40 | 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 设置温度与皮肤温度分屏显示； 独立的超温保护系统； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； |
| 妇产科 | 新生儿经皮黄疸测定仪 | 1 | 1.20 | 1.20 | 光源: 氙闪光灯 光源寿命：不低于150000次 其他：底座内置检查屏 最大显示值：≥25.0 mg/dL （425μmol/L） 准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L） 重复性：≤3% |
| 妇产科 | 鹅颈灯 | 2 | 0.02 | 0.03 | 主要材质：加厚优质不锈钢 升降范围至少：100CM-160CM 输入功率：＜100VA |
| 妇产科 | 普通妇科检查床 | 4 | 0.05 | 0.20 | 床面采用高级皮革制成，背板及坐板采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉 |
| 妇产科 | 手术器械(普外包) | 10 | 0.05-0.5 | 2.55 | 详见工作表“器械包内器械品种与数量” |
| 妇产科 | 微量注射泵 | 20 | 0.60 | 12.00 | 支持注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式 |
| 妇产科 | 电子血压计 | 30 | 0.05 | 1.50 |  |
| 妇产科 | 中医治疗排风系统45组 | 45 | 0.10 | 4.50 |  |
| 体检科 | 肺功能测定仪 | 2 | 3.9-4.0 | 7.90 | 可测量参数包括用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、肺活量VC、每分钟最大通气量MVV、静息分钟通气量MV等相关功能共100多项参数 |
| 体检科 | 全自动电子血压计 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |
| 体检科 | 超声波身高体重测量仪 | 2 | 0.25 | 0.50 | 超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 |
| 体检科 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 4.50 | 4.50 | 检测参数（包括但不限于）：STI(收缩时间间隔)、ABI(踝臂指数)、ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、BAI(臂踝指数)、PEP(射血前期)、UT(脉波上行时间)、PVR(脉搏体积记录)、AI(反射波增强指数)、BMI(体质指数)、baPw(踝臂脉搏波传导速度) |
| 体检科 | 人体成分分析仪 | 1 | 8.90 | 8.90 | 8点接触式多频率生物电阻抗测试；5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 测量频率：5-250kHz |
| 体检科 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 4.00 | 4.00 | 常规参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR） |
| 体检科 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 5.00 | 5.00 | 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果 |
| 体检科 | 紫外线消毒车 | 10 | 0.10 | 1.00 | 由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成 |
| 体检科 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 4.00 | 4.00 | 通过轴向反射技术测量超声波沿平行于胫骨或桡骨方向的超声速度 （SOS），同时计算出一组参数来反应骨质状况。 测量方式：手持式宽频聚焦，阵列多发多收，高精度，多晶片探头检测，检查程序全自动。 |
| 体检科 | 紫外线灯 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 体检科 | 儿童智力发育检测站 | 1 | 7.25 | 7.25 | 1、体格检查（九城市2005版/国内2009版/2022版） 2、体格检查（WHO版2006版/2015版） 3、入园体检/入学体检 |
| 病理室 | 荧光显微镜 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1、光学系统： 无限远光学系统； 2、放大倍数：40X-1000X，带防霉结构设计； 3、观察筒：铰链式三目观察头，30°倾斜。 4、目镜：大视场、高眼点目镜，10×。 5、转换器：编码式五孔转换器，带机械定位，转换器周圈有凸楞。 6、物镜要求：平场半复消色差物镜 4X半复消色差荧光物镜 NA=0.13 WD=17 10X半复消色差荧光物镜 NA=0.3 WD=15.8 20X半复消色差荧光物镜 NA=0.5 WD=2.7 40X半复消色差平场荧光物镜 NA=0.75 WD=1.35 100X半复消色差荧光物镜 NA=1.4 WD=0.18 |
| 病理室 | 精液分析仪 | 1 | 12.00 | 12.00 | 1.速度范围：≥0-240μm/s 2.直径范围：≥1-50um； 3.视野组数：1-30； 4.一次检测数目：不限； 5.检测帧数：≥4-30帧； 6.采集分析时间：≥0-5s； 7.密度检测范围≥0-300百万/ml（3亿/m）无须稀释； 8.显微镜物镜：10X.20X.40X.100X。 |
| 病理室 | 超低温冰箱 | 1 | 4.00 | 4.00 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度：（20～80%）RH。 2、样式：立式。 3、有效容积：≥340L。 4、配四个万向脚轮。 5、过滤网可拆卸，清洗方便。 |
| 病理室 | 核酸提取仪 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1、样品通量：≥1-32 2、提纯孔间差：CV<5% 3、磁珠回收率：>95% 4、裂解温度：室温~120℃ |
| 病理室 | 标本冷藏柜 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积（L）：≥300。 |
| 病理室 | 取材台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 1、材质：采用304#，≥1.5mm优质不锈钢拉丝板 2、 整体不锈钢外壳；优质台面采用先进的工艺、一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着，整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性优点。 |
| 病理室 | 全自动组织脱水机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 1、高分辨率触摸屏； 2、蜡温、搅拌次数、照明、沥液时间均可在合适范围内任意调节； 3、全新的操作系统，人性化界面，智能帮助系统； 4、二维软传动系统程序静音运行； 5、内置循环空气净化系统 |
| 病理室 | 大体摄影系统 | 1 | 10.00 | 10.00 | 清晰度：4K 像素≥2560*1440（2K） 分辨率≥ 2560*1440（2K）、1920*1080（1080P）、1280*720（720P）、1280*1024（1024P）、1280*960（960P）、1027*768、960*540、800*600、640*480、640*360 |
| 病理室 | 切片机 | 1 | 8.00 | 8.00 | 1、半切修片功能，半切修片完自动转成整圈切片的功能； 2、样本回缩功能（可开/关）； 3、大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数； 4、标本夹零位显示，角度可调； 5、刀片角度可调； 6、压刀板（接片板）不沾蜡片； 7、标本夹前后行程即时显示，极限位置有声音提醒； 8、机器状态和修/切片参数液晶显示； 9、带磁吸和防静电功能的大容量废屑槽； |
| 病理室 | 生物组织摊烤片机 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1、机体表面采用APS静电，喷涂工艺，强度高、耐腐蚀。 2、采用单片机控制加温，，多重过热保护，安全可靠。 3、操作方便、数字显示温度，一机多用。 4、烤箱内烤片槽可斜插或放入染色架两用； |
| 病理室 | 组织包埋机 | 1 | 8.00 | 8.00 | 1.采用专用铝合金装饰外型设计。 2.避免跑蜡滴蜡现象。 3.显示屏采用液晶显示器。 4.定时开机。 5.随机小冷台采用高性能压缩机。 6.加大保温缸，参考尺寸≥270*178*67， |
| 病理室 | 通风柜 | 3 | 2.50 | 7.50 | 1.使用人数：1-2人 2.气流风速：0.3m/s～0.6 m/s 3.前窗最大开口高度：≥490mm |
| 病理室 | 生物显微镜 | 2 | 2.00 | 4.00 | 1.光学系统：无限远校正光学，齐焦距离45mm，可作明场观察，可扩展荧光、偏光等功能。 2.包括物镜转盘、机械载物台。 3.焦距调节：粗调、微调，最小精度达0.10um。 4.转盘：包括6孔物镜转盘。 5.明场照明装置：透射光柯勒照明器，LED长寿命光源，长达6万小时，内装式滤色镜（中性灰度滤光片），日光平衡片。 |
| 病理室 | 恒温水浴箱 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1.温度控制：PID数字温控 2.控温范围：室温+5℃-99℃ 3.温度均匀性：±0.5℃ 4.功率：≤1500W 5.双列六孔 |
| 病理室 | 恒温烤箱 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1.温度选择范围：RT+5-65℃。 2.设备容积；≥50L。 3.温度波动度：±1℃。 4.具备超温报警功能 |
| 病理室 | 液基细胞制片仪 | 1 | 15.00 | 15.00 | 梯度离心和自然沉降有机结合：去除标本中的黏液、杂质、炎性细胞等干扰成份，病变细胞优先收集，提高阳性诊断率。 先进的细胞保存配方：细胞保存、黏液解离、红细胞裂解、细胞吸附、杀菌灭活五大功能于一体。 独特的玻片贴附技术：细胞牢固贴附于直径13mm范围内，数量充足，排列紧密，呈立体单层分布。 制片和染色全自动 单片独立滴染：染液不重复使用，无交差污染，颜色鲜明，结构清晰。 |
| 病理室 | 全自动染色机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 带有抖动功能，吊篮提升时会自行抖动。 机器可以上下，前后，左右三维运动。 采用触摸屏+PLC控制。 至少3个清洗缸，压力控制按需供水。 整排缸盖片，采用高性能防腐蚀材料。 每个玻片架装载量≥30片 最大同时运行玻片架数量≥5个玻片架 最大同时染色量≥150片 程序套数：可同时运行≥5套不同程序 |
| 病理室 | 包埋盒激光打号机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 1.打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带。 2.打印效果：表面光滑、无凹凸感，不褪色掉色。 |
| 病理室 | 玻片激光打号机 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1.打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带。 2.打印效果：表面光滑、无凹凸感，永不褪色掉色。 3.上料装置：采用弹匣式预包装玻片装料盒。 4.观察窗：具有半透明拆卸式观察窗。 5.打码速度：≤3秒/张玻片。 |
| 病理室 | 离心机 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.最高转速：≥7000r/min 2.最大相对离心力：≥2650×g 3.最大容量：8×2.0ml 4.适配转子：8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）；8×4×0.2ml PCR排管转子 |
| 病理室 | 全自动染封一体机 | 1 | 30.00 | 30.00 | 1、可对冰冻切片、常规组织切片及细胞涂片等进行染色+盖片的流水线设备 2、染色和盖片在一台设备内完成 3、染色后自动盖片 4、烤缸≥3个， |
| 病理室 | 冷冻切片机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 1.中文彩色触摸屏； 2.≧20个速冻点，其中≧2个速冻点有半导体辅助制冷； 3.半导体速冷点，最低温度≤-20℃ 4.样品头进样具有记忆功能； 5.切片垂直行程≧40mm，水平进样行程≧20mm； 6.具有样本头回缩功能，回缩行程20μm； 7.冷冻箱体温度5℃到-35℃可调； |
| 病理室 | 超纯水设备 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内更换任何部件 2.模块化设计理念，具有预处理柱，反渗透膜，微滤、水箱等模块 3.特制上下限液位控制开关，与自动分析仪进水实现联机 4.配备各种自动分析仪进水专用连接口，安装使用简单 |
| 病理室 | 全自动免疫组化仪 | 1 | 15.00 | 15.00 | 1、独立温控技术。 2、单台设备可同时染色≥35张切片； 3、具备固体液盖膜技术； 4、孵育及清洗方式：采用波浪混合技术。 5、试剂瓶具备独立识别RFID扫描芯片。 6、抗原修复方式：高温加热修复； 7、为减少试剂浪费，要求试剂瓶V型底设计； 8、能全自动完成从烤片到复染全流程； 9、试剂用量≤130微升。 |
| 病理室 | 高速离心机 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.最高转速：≥16000r/min 2.最大离心力：≥21695xg 3.定时范围：1min-99min |
| 病理室 | 远程数字扫描仪 | 1 | 36.00 | 36.00 | 1.1扫描系统采用一体化封闭式设计； 1.2采用智能动平衡技术； 1.3单次装载量：单次满载20张玻片； 1.6扫描分辨率：使用20倍物镜，扫描图像分辨率≤0.25μm/pixel |
| 消毒供应室 | 信息管理及追溯系统 | 1 | 15.00 | 15.00 | 实现追溯系统所需基础资料的维护，包括消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、科室信息、科室分组信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息等 |
| 消毒供应室 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 29.00 | 29.00 | 1.1容积：≥1200L 1.2主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 1.3设计压力：-0.1/0.3Mpa 1.4设计温度：≥144℃ |
| 消毒供应室 | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 20.00 | 20.00 | 总容积：≥100L 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，保证过氧化氢保持100%气态 |
| 消毒供应室 | 高效全自动清洗消毒器 | 1 | 19.00 | 19.00 | 1.1容积：≥320L 1.2材质：舱体：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，模具拉伸成型舱体 1.3清洗架及托盘：316L不锈钢， 1.4外装饰罩：304不锈钢拉丝板 1.5对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
| 消毒供应室 | 干燥柜 | 1 | 5.00 | 5.00 | 整体不锈钢外观；显示屏和控制面板位于设备上罩处，操作高度正对操作者，舱体采用整体焊接方式成型，多点式出风口，每层格栅处均有出风口，干燥时有效保证热风吹到器械上 |
| 消毒供应室 | 污物接收台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
| 消毒供应室 | 清洗工作台 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
| 消毒供应室 | 污物清洗槽 | 2 | 1.14 | 2.28 | 槽体为模具拉伸，一次成型，材质304不锈钢 |
| 消毒供应室 | 清洗喷枪 | 2 | 0.40 | 0.80 | 枪体采用SUS304不锈钢，≥8个螺旋式清洗喷嘴 |
| 消毒供应室 | 双头洗眼具 | 1 | 0.12 | 0.12 | 1、双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱 2、防尘盖采用PP材质，使用时可自动被水冲开，； 3、供水软管采用软性PVC管外覆不锈钢网； 4、可安装在污物清洗槽上使用。 5、用途：用于对眼部和面部进行清洗 |
| 消毒供应室 | 自动升降传递窗 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1、材质不锈钢； 2、电动升降、按钮控制、操作简单方便； 3、采用钢化玻璃视窗、透明度高； 4、用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域 |
| 消毒供应室 | 密封运输车 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.全不锈钢,单面开门 2.有弹簧拉手固定门，适合狭小空间使用 3.内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品 用于无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染 |
| 消毒供应室 | 绝缘检测仪 | 1 | 3.85 | 3.85 | 1.0～5000V可调 2.＜0.1mA 3.彩色触控屏，触摸操作界面 4.可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 5.具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间 6.具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间 |
| 消毒供应室 | 医用器械除锈仪 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1.容积≥15L 2.材质：耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于清洁 3.加热管采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀。 4.管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 |
| 消毒供应室 | 医用无油空压机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1、启动压力：≥5bar 2、气流量：≥60L/min 3、储气罐容量：≥25L |
| 消毒供应室 | 小车清洗机 | 1 | 0.22 | 0.22 | 1、出水压力≥7Mpa,最大压力≥10Mpa； 2、出水流量≥6L/min； 3、最大输入压力≥1Mpa； 4、功率≤1300W； 5、用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗 |
| 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 14.00 | 14.00 | 1.主体 2.总容积：≥135L 3.腔体结构及材质：腔体结构为矩形，材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 4.电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 5.腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率≤0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 消毒供应室 | 器械检查打包台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1、材质：不锈钢 |
| 消毒供应室 | 包布检查打包台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1、材质：不锈钢 |
| 消毒供应室 | 器械检查放大镜 | 2 | 0.06 | 0.12 |  |
| 消毒供应室 | 器械柜 | 1 | 1.00 | 1.00 | 柜体采用δ0.8mm优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成 |
| 消毒供应室 | 敷料柜 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |
| 消毒供应室 | 自动升降传递窗 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1、材质：不锈钢； 2、电动升降、按钮控制、操作简单方便； 3、采用钢化玻璃视窗、透明度高； 4、用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域 |
| 消毒供应室 | 封口机 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1.带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%; 2.带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存; |
| 消毒供应室 | 纸带切割机 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1.自带纸袋切割机及定位装置 32.切割机为304不锈钢架；铝合金导轨、铝合金刀头、新型切割结构；单手操作、双向切割，带割纸定位、高锰钢刀片 |
| 消毒供应室 | 单列篮筐架 | 2 | 0.40 | 0.80 | 1、不锈钢材质； 2、挡板保证篮筐不滑落； 3、搁架篮筐可以只抽出1/3而不滑落； 4、可直接推入无人无菌电梯发放无菌物品； 5、底部带万向轮 |
| 消毒供应室 | 平板货架 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1、材质不锈钢； 2、单层的最大承重≥40Kg，货架的最大承重为≥160Kg； 3、用途：用于各种物品的存放。 |
| 消毒供应室 | 标准篮筐 | 10 | 0.08 | 0.80 | 1、材质304不锈钢 2、整体电抛光 |
| 消毒供应室 | 密封运输车 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.全不锈钢,单面开门 2.有弹簧拉手固定门，适合狭小空间使用 3.内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品 用于无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染 |
| 消毒供应室 | 小车清洗机 | 1 | 0.22 | 0.22 | 1、出水压力≥7Mpa,最大压力≥10Mpa； 2、出水流量≥6L/min； 3、最大输入压力≥1Mpa； 4、功率≤1300W； 5、用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗 |
| 消毒供应室 | 蒸汽发生器 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1.用途：通过电热元件加热在密闭容器内的水以产生高压蒸汽，配套灭菌器和全自动清洗消毒器使用 2.容积：≤0.08立方米 3.加热功率：≤ 60KW 4.设计压力：≥0.70Mpa 5.最高蒸汽压力：≥0.65 Mpa 6.最高蒸汽温度：≥161 ℃ 7.加热方式：电加热 |
| 消毒供应室 | 腔镜(内窥镜硬镜)清洗工作站 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.1台面、清洗槽、功能背板、干燥台： 1.1.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5mm，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。 |
| 消毒供应室 | 超声煮沸槽 | 1 | 5.00 | 5.00 | 1.功能要求：93°热水消毒，上油消毒 2.性能及运行参数：运行时间：≤35min 3.最大装载量：≥1个器械篮框 4.消毒温度：80℃～93℃可调 5.加热方式：电加热 ≤9.0kw，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。 6.材质：≥2.0mm厚304不锈钢 |
| 消毒供应室 | 超声清洗机 | 1 | 5.00 | 5.00 | 1.清洗舱 2.容积：≥60L 3.材质：≥2.0mm厚304不锈钢镜面板 4.密封门 5.开门方式：手动翻转门，双汽簧阻尼结构，关门缓冲防止夹手，开门助力。 6.密封方式：硅橡胶胶条压紧密封 |
| 消毒供应室 | 生物监测培养箱高温 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 |
| 消毒供应室 | 生物监测培养箱低温 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 |
| 消毒供应室 | 生物监测阅读器高温 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 |
| 消毒供应室 | 生物监测阅读器低温 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 |
| 其他 | 摆渡车 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
| 其他 | 100公斤洗衣机1台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 最大额定容量 ≥ 100 kg 洗涤速度 ≥ 34 r/min 均布速度 ≥ 68 r/min 中脱速度 ≥ 360 r/min 高脱速度 ≥ 680 r/min 电制 ≥ 380×3×50 V/P/Hz 电机功率 ≥ 7.5 kw 带加温功能 |
| 其他 | 50公斤洗衣机2台 | 2 | 3.00 | 6.00 | 最大额定容量 ≥ 50 kg 洗涤速度 ≥ 36 r/min 均布速度 ≥ 72 r/min 中脱速度 ≥ 380 r/min 高脱速度 ≥ 720 r/min 电制 ≥ 380×3×50 V/P/Hz 电机功率 ≥ 5.5 kw 带加温功能 |
| 其他 | 100公斤干燥机1台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 最大额定容量 ≥ 100 kg 转笼速度 ≥ 28 r/min 电制 ≥ 380×3×50 V/P/Hz 电机功率 ≥ 2.2 kw 风机功率 ≥ 1.5×2 kw 电加热功率 ≥ 66 kw |
| 其他 | 50公斤干燥机1台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 最大额定容量 ≥ 50 kg 转笼速度 ≥ 32 r/min 电制 ≥ 380×3×50 V/P/Hz 电机功率 ≥ 1.1 kw 风机功率 ≥ 1.5 kw 电加热功率 ≥ 36 kw |
| 其他 | 候诊椅2人位 | 30 | 0.11 | 3.30 | 1、结构：椅座及椅背为整体冲压成形，无任何锐角，保证座板按人体曲线；2、椅腿、椅座、椅背及承重连接横梁采用优质冷轧钢板一次冲压成型，其中椅腿使用优质冷轧钢管，椅座、椅背使用优质冷轧钢板一次性冲压成型，表面经抛光处理，；3、脚为单杆件外形，椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、座椅排椅腿的安装位置不影响通行。4、扶手采用优质国标不锈钢管模压成型5、整体双重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺。 |
| 其他 | 候诊椅3人位 | 20 | 0.15 | 3.00 | 1、结构：椅座及椅背为整体冲压成形，无任何锐角，保证座板按人体曲线；2、椅腿、椅座、椅背及承重连接横梁采用优质冷轧钢板一次冲压成型，其中椅腿使用优质冷轧钢管，椅座、椅背使用优质冷轧钢板一次性冲压成型，表面经抛光处理，；3、脚为单杆件外形，椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、座椅排椅腿的安装位置不影响通行。4、扶手采用优质国标不锈钢管模压成型5、整体双重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺。 |
| 其他 | 候诊椅4人位 | 20 | 0.18 | 3.60 | 1、结构：椅座及椅背为整体冲压成形，无任何锐角，保证座板按人体曲线；2、椅腿、椅座、椅背及承重连接横梁采用优质冷轧钢板一次冲压成型，其中椅腿使用优质冷轧钢管，椅座、椅背使用优质冷轧钢板一次性冲压成型，表面经抛光处理，；3、脚为单杆件外形，椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、座椅排椅腿的安装位置不影响通行。4、扶手采用优质国标不锈钢管模压成型5、整体双重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺。 |
| 其他 | 钢制输液椅 | 30 | 0.10 | 3.00 | 冷轧钢三角管，喷涂空调户外漆粉 |
| 其他 | 双摇病床 | 250 | 0.30 | 75.00 | 床头、床尾采用抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良的ABS高级工程塑料注塑而成 ABS床头 1副 摇把丝杠 2套 输液插孔 4个 豪华静音轮、4个 铝合金护栏、1副 专用床垫、1个 |
| 其他 | 床头柜 | 250 | 0.02 | 5.75 | 采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，结实、耐用，不变形，开合柔和、安静顺滑 |
| 其他 | 阅片灯 | 10 | 0.05 | 0.50 | LED型观片灯 供医务人员观察X光片用 |
| 其他 | 移动输液架 | 20 | 0.02 | 0.30 |  |
| 其他 | 输液车 | 2 | 0.16 | 0.32 | 两排输液挂钩，高度可调节，双抽屉设计，方便存放各类物品 |
| 其他 | 病历车(60格) | 13 | 0.16 | 2.08 | 主体采用优质的进口ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 四柱承重ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用 |
| 其他 | 病历车(30格) | 2 | 0.11 | 0.22 | 主体采用优质的进口ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 四柱承重ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用 |
| 其他 | 晨间护理车 | 10 | 0.15 | 1.50 | 适用于医护人员打扫扫床护理换洗衣物被单等 |
| 其他 | 仪器车 | 3 | 0.07 | 0.21 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 两层台面不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 其他 | 不锈钢圆凳 | 30 | 0.02 | 0.45 | 椅面坐垫和椅背全为电镀包PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有把手 |
| 其他 | 托盘架 | 10 | 0.07 | 0.70 | 环保无毒害，无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑 |
| 其他 | 器械台(大号有围挡)带刹 | 10 | 0.12 | 1.20 | 优质304不锈钢，表面光滑，具有防震、耐腐蚀、耐摩擦特性 无抽屉设计：开放式存储空间，便于快速取用物品 |
| 其他 | 器械台(小号无围挡)带刹 | 20 | 0.07 | 1.40 | 优质304不锈钢，表面光滑，具有防震、耐腐蚀、耐摩擦特性 无抽屉设计：开放式存储空间，便于快速取用物品 |
| 其他 | 密封回收车 | 2 | 0.26 | 0.52 | 由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右配有推手，推手管为不锈钢圆管。采用不锈钢材料进行弯折，焊接成型 |
| 其他 | 密封下送车 | 2 | 0.26 | 0.52 | 由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右配有推手，推手管为不锈钢圆管。采用不锈钢材料进行弯折焊接成型. |
| 其他 | 平板送物车 | 2 | 0.05 | 0.10 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀 |
| 其他 | 两层平台车 | 4 | 0.10 | 0.40 | 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 两层台面都有不锈钢管加工而成，防止物体滑落 |
| 其他 | 包布车 | 4 | 0.20 | 0.80 | 不锈钢双层底面焊接工艺成型台面，304不锈钢扶手，整体一体式焊接设计，圆弧形平面焊接护栏 光滑不划手，板面光滑如镜，材料耐腐蚀性，成型性强 |
| 其他 | 检查床 | 30 | 0.06 | 1.80 | 床面采用优质海绵及优质西皮包面 |
| 其他 | 送药车 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |
| 其他 | 听诊器 | 100 | 0.00 | 0.30 |  |
| 其他 | 水银血压计 | 20 | 0.01 | 0.24 |  |

| 一、下肢骨科包大布包 |  |
| --- | --- |
| 器械名称 | 数量 |
| 柯柯钳 | 2 |
| 骨膜剥离器 | 1 |
| 骨 撬 | 2 |
| 持骨器 | 2 |
| 点式复位钳 | 1 |
| 骨 刀 | 1 |
| 铁 锤 | 1 |
| 咬骨钳 | 1 |
| 钢 剪 | 1 |
| 2.0骨圆针 | 5 |
| 2.5骨圆针 | 5 |
| 扎 丝0.8 1.0 | 若干圈 |
| 钻 头2.8 | 1 |
| 钻 头3.2 | 1 |
| 二、上肢骨科包大布包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 18cm血管钳 | 2 |
| 16cm血管钳 | 2 |
| 14cm血管钳 | 4 |
| 14cm布巾钳 | 4 |
| 18cm持针钳 | 2 |
| 18cm组织钳 | 4 |
| 有齿短镊 | 2 |
| 小皮肤拉钩 | 2 |
| 组织拉钩 | 2 |
| 小S拉钩 | 2 |
| 18cm组织剪 | 1 |
| 18cm线剪 | 1 |
| 7#刀柄 | 1 |
| 4#刀柄 | 1 |
| 骨 撬 | 2 |
| 持骨器 | 2 |
| 点式复位钳 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 1 |
| 骨 刀 | 1 |
| 铁 锤 | 1 |
| 咬骨钳 | 1 |
| 钢 剪 | 1 |
| 1.5骨圆针 | 5 |
| 2.0骨圆针 | 5 |
| 扎 丝0.6、0.8 | 若干圈 |
| 钻 头2.5 | 1 |
| 钻 头2.8 | 1 |
| 有齿卵圆钳 | 2 |
| 三、骨科普通包大布包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 18cm血管钳 | 6 |
| 16cm血管钳 | 2 |
| 14cm布巾钳 | 4 |
| 18cm持针器 | 2 |
| 18cm组织钳 | 4 |
| 有齿短镊 | 2 |
| 组织拉钩 | 2 |
| 小皮肤拉钩 | 2 |
| S拉钩 | 2 |
| 18cm组织剪 | 1 |
| 18cm线剪 | 1 |
| 7#刀柄 | 1 |
| 4#刀柄 | 1 |
| 有齿卵圆钳 | 2 |
| 四、基础包大布包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 14cm布巾钳 | 4 |
| 18cm组织钳 | 4 |
| 18cm持针器 | 2 |
| 18cm血管钳 | 2 |
| 16cm血管钳 | 6 |
| 14cm血管钳 | 4 |
| 12cm血管钳 | 2 |
| 无齿卵圆钳 | 1 |
| 12.5有齿短镊 | 2 |
| 无齿中长镊 | 2 |
| 阑尾拉钩 | 2 |
| 组织拉钩 | 2 |
| S拉钩 | 2 |
| 小皮肤拉钩 | 2 |
| 18cm组织剪 | 1 |
| 18cm线剪 | 1 |
| 7#刀柄 | 1 |
| 4#刀柄 | 1 |
| 压肠板 | 1 |
| 有齿卵圆钳 | 2 |
| 五、缝合包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 16cm组织钳 | 1 |
| 14cm血管钳 | 2 |
| 16m持针器 | 1 |
| 线剪 | 1 |
| 有齿镊 | 1 |
| 弯盘 | 1 |
| 12*12敷料 | 2 |
| 纱块 | 10 |
| 六、拆线包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 拆线剪 | 1 |
| 无齿镊 | 2 |
| 中弯盘 | 1 |
| 小弯盘 | 1 |
| 棉球（0.3g） | 1 |
| 七、换药弯盘包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 无齿镊 | 2 |
| 棉球（0.3g） | 3 |
| 中弯盘 | 1 |
| 大弯 | 1 |
| 八、五官科清创包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 16cm组织钳 | 2 |
| 12cm血管钳 | 6 |
| 16cm血管钳 | 4 |
| 16m持针器 | 2 |
| 小皮肤拉钩 | 2 |
| 组织拉钩 | 2 |
| 五官科组织剪 | 1 |
| 五官科线剪 | 1 |
| 五官科无齿镊 | 1 |
| 五官科有齿镊 | 1 |
| 7#刀柄 | 1 |
| 4#刀柄 | 1 |
| 12.5有齿短镊 | 1 |
| 枪状镊 | 1 |
| 16cm组织剪 | 1 |
| 22cm血管钳 | 2 |
| 九、清创包 |  |
| 器械名称 | 数量 |
| 12.5cm血管钳 | 4 |
| 16cm血管钳 | 4 |
| 18cm血管钳 | 2 |
| 22cm血管钳 | 2 |
| 16m持针器 | 2 |
| 16cm组织钳 | 2 |
| 五官科组织剪 | 1 |
| 16cm组织剪 | 1 |
| 16cm线剪 | 1 |
| 有齿短镊 | 2 |
| 7#刀柄 | 1 |
| 4#刀柄 | 1 |
| 小皮肤拉钩 | 2 |
| 组织拉钩 | 2 |